Číslo změny: Z 1180/06

# Městská část: Praha - Velká Chuchle

Katastrální území: Velká Chuchle

Parcelní číslo: 946/1

Hlavní cíl změny: Výstavba rodinných domů. Změna funkčního využití ze stávající funkce PZO - zahrádky a zahrádkové osady a OB - čistě obytné (OC) po roce 2010 na funkci OB -  čistě obytné (OC) a ZMK – zeleň městská a krajinná  (ZN - přírodní nelesní plochy).

# návrh řešení změny

# Urbanistická koncepce a funkční systémy

# Změna navrhuje vyjmout 1 pozemek ze stávající zahrádkové osady Lahovská, která je částečně určená po roce 2010 k přestavbě na rodinné domy, a změnit jej na čistě obytné území už v horizontu územního plánu tak, aby zde mohly být realizovány 2 rodinné domy. Okrajová část řešeného území mimo uvedené pozemky a v návaznosti na volnou krajinu je navržená pro funkční využití ZMK – zeleň městská a krajinná  (ZN - přírodní nelesní plochy).

Navrhovaná změna nezasahuje do celoměstského systému zeleně.

Dopravní obsluhu lokality lze zajistit z místní komunikace, která bude v budoucnu rekonstruována a polohově upravena jako součást komunikačního propojení Radotín-Velká Chuchle.

Využití plochy bude značně omezeno stávajícími nadřazenými vodovodními řady DN 1200 a DN 900 a jejich ochrannými pásmy vedenými do vodojemu Ovčín.

# Vztah k zastavitelnému území

Lokalita leží v nezastavitelném území. Navržené rozšíření zastavitelného území je plošně malé a neovlivní využití okolního území.

# ÚSES a chráněná území přírody

# Plocha se nachází v přírodním parku Radotínsko-Chuchelský háj. Jde však o transformaci stávajících zahrádek v sousedství existující obytné zástavby, takže by realizace 2 RD neměla negativně ovlivnit dochovaný ráz krajiny. Vedení biokoridoru ÚSES severně od zájmového pozemku nebude řešením dotčeno.

## Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

Netýká se veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav.

# ZPF

Změna vyvolá zvětšení plochy záborů ZPF pro zastavěné plochy a pro zeleň oproti Úpn mimo současně zastavěné území - V. třída ochrany.

| Zábor pro | BPEJ | Tř. ochrany | Plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastavěné plochy | 2.20.54 | V. | 0,19 |
| zeleň | 2.20.54 | V. | 0,02 |

hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

V.	třída ochrany

2.20.54	kód BPEJ

# výměry měněných ploch dle jejich funkčního využití

OB  (OC)   		-   1911,5 m2

ZMK  (ZN) 		-   186,0 m2

# návrh na vymezení závazné části formou regulativů

Regulativy funkčního využití jsou uvedeny v odůvodnění návrhu změn vlny 06 ÚP SÚ hl. m. Prahy.

Změna se týká výkresů č.

4, 20, 37

Poznámka:

Funkční využití odpovídá převodní tabulce, která je součástí dokumentace změn 06.

(V textu jsou v závorce uvedeny zkratky funkčního využití před Revizí. Pokud není uvedena zkratka v závorce, znamená to, že zkratka zůstala i po Revizi shodná).