Odůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch ve smyslu § 55 stavebního zákona pro návrhy celoměstsky významných změn Z 2001/00, 2454/00, 2600/00, 2710/00

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v § 55 odstavci 3 stanoví, že „další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“.

Pro změnu č. Z 2454/00 (Bečvářova vila) odůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch není třeba provádět, jelikož se navrhuje změna území všeobecně obytného na funkci parky, historické zahrady a hřbitovy. Žádné nové zastavitelné plochy tato změna nenavrhuje.

Pro změny Z 2001/00, 2600/00 a 2710/00 (dále posuzované změny) je prokázání provedeno najednou. Prokázání je zpracováno pro jednotlivé kategorie funkčního využití území a vztaženo k celému území hl. m. Prahy. Odůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch je vztaženo k Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve stavu k 17. 6. 2010.

Pro účely tohoto prokázání jsou území rozdělena na kategorie převážně v souladu s vyhláškou HMP č. 32/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zejména změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy), oddílem 3. Rozdělení na podrobnější kategorie umožňuje detailnější vyhodnocení potřeby vymezení nových ploch v jednotlivých kategoriích.

Za území obytná se považují tyto funkční plochy:

- OB - čistě obytné

- OV - všeobecně obytné

V kategorii území smíšená jsou zahrnuty následující funkční plochy:

- SV - všeobecně smíšené

- SMJ - smíšené městského jádra

Území průmyslová zahrnují funkční plochu:

- VS – výroby, skladování a distribuce

Území nerušící výroby a služeb zahrnuje funkční plochu:

- VN - služeb a nerušící výroby

Území rekreace tvoří funkční plocha:

- SO - oddechu

Území sportu představuje funkční plocha:

- SP - sportu

Území veřejného vybavení zahrnuje funkční plochy:

- VV - veřejné vybavení

- VVA - armáda a bezpečnost

Území zvláštní je tvořeno funkčními plochami:

- ZOB – zvláštní obchodní

- ZVS – zvláštní vysokoškolské

- ZKC – zvláštní kultury a církve

- ZVO – zvláštní ostatní

Požadavky posuzovaných změn jsou porovnány se stávající celkovou nabídkou ploch dané kategorie a s doposud nenaplněnými plochami určenými pro dané využití územním plánem. Rovněž je stanoveno, jaký podíl změn je navrhován na dosud nezastavěných plochách. Pro určení, zda se dotčené území nachází v zastavěném území, byla využita hranice zastavěného území dle Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2010 (UAP). Jako volné byly klasifikovány plochy v územním plánu:

- pro kategorie území obytná, smíšená, průmyslová, nerušící výroby a služeb, veřejného vybavení a zvláštní - plochy, které jsou dle současného stavu UAP v nezastavěných plochách,

- pro území sportu a rekreace - plochy, které mají jiné využití v současném stavu UAP než sport resp. rekreace.

Důraz je kladen taktéž na skutečnost, zda změny požadují transformaci území již územním plánem určeného k zastavění, nebo zda jde o rozšiřování zástavby do doposud nezastavitelných ploch.

Území obytná

V platném územním plánu je celkem 10 743,54 ha ploch pro bydlení, z toho nevyužitých je 1 469,86 ha, což představuje 13,7 %.

Posuzované změny nárokují 8,83 ha nových obytných území, což představuje 0,1 % stávajících území pro bydlení. Celý rozsah je řešen změnou jiných typů zastavitelných ploch, zároveň je celý rozsah změn navrhován na volných plochách.

Potřebu vymezení nových obytných území lze odůvodnit zejména konkrétním investorským záměrem na pozemcích již dříve určených k zastavění jinou funkcí než bydlením.

Celkový nárůst ploch pro bydlení 0,1 % je z celoměstského hlediska málo významný a nebude znamenat v celoměstském měřítku narušení systému bydlení. Pozitivní je, že posuzované změny požadují transformaci území již určených k zastavění, přestože tato území zastavěna doposud nejsou.

Území smíšená

V platném územním plánu je celkem 2 894,39 ha území smíšených, z toho nevyužitých je 477,96 ha, což představuje 16,5 %.

Posuzované změny nárokují 30,64 ha nových smíšených území, což představuje 1,1 % stávajících smíšených území. Celý rozsah je řešen změnou jiných typů zastavitelných ploch.

Na volných plochách je změnami navrhováno 28,10 ha, tj. 1,0 % ploch určených územním plánem pro tuto kategorii a 91,7 % navrhovaných změn.

Požadavek na rozšíření stávajících smíšených území o 1,1 % je v celoměstském měřítku znatelný. Nenaruší sice fungování systému jako celku, v lokálním prostředí však může mít značný vliv.

Odůvodnitelný je zejména konkrétním investorským záměrem na pozemcích již dříve určených k zastavění jinou funkcí. Pozitivní je, že posuzované změny požadují transformaci území již určených k zastavění, přestože většina těchto území zastavěna doposud není.

Území průmyslová

V platném územním plánu je celkem 446,04 ha průmyslových území, z toho nevyužitých je 20,54 ha, což představuje 4,6 %. Posuzované změny se tohoto typu území netýkají.

Území nerušící výroby a služeb

V platném územním plánu je celkem 1 317,44 ha území nerušící výroby a služeb, z toho nevyužitých je 177,83 ha, což představuje 13,5 %.

Posuzované změny nárokují 1,56 ha nových území nerušící výroby a služeb, což představuje 0,1 % stávajících území nerušící výroby a služeb. Celý rozsah je řešen změnou jiných typů zastavitelných ploch.

Na volných plochách je změnami navrhováno 1,40 ha, tj. 0,1 % ploch určených územním plánem pro tuto kategorii a 89,9 % navrhovaných změn.

Požadavek na rozšíření stávajících území nerušící výroby a služeb o 1,56 ha je z celoměstského pohledu málo významný. Pozitivní je, že posuzované změny požadují transformaci území již určených k zastavění, přestože většina těchto území zastavěna doposud není.

Území rekreace

V platném územním plánu je celkem 1 433,67 ha území rekreace, z toho nevyužitých je 1 139,07 ha, což představuje 79,5 %.

Posuzované změny nárokují 0,19 ha nových území rekreace, což představuje 0,01 % stávajících území rekreace. Celý rozsah je řešen změnou jiných typů zastavitelných ploch, zároveň je celý rozsah změn navrhován na již zastavěných plochách.

Požadavek na rozšíření stávajících území rekreace o 0,19 ha je z celoměstského hlediska zanedbatelný. Příznivé je, že změny jsou požadovány v již zastavitelném i zastavěném území.

Území sportu

V platném územním plánu je celkem 678,93 ha území sportu, z toho nevyužitých je 303,34 ha, což představuje 44,7 %. Posuzované změny se tohoto typu území netýkají.

Území veřejného vybavení

V platném územním plánu je celkem 1 408,10 ha území veřejného vybavení, z toho nevyužitých je 126,48 ha, což představuje 9,0 %.

Posuzované změny nárokují 2,86 ha nových území veřejného vybavení, což představuje 0,2 % stávajících území veřejného vybavení. Celý rozsah je řešen změnou jiných typů zastavitelných ploch, zároveň je celý rozsah změn navrhován na volných plochách.

Nárokované rozšíření ploch veřejného vybavení o 0,2 % je vzhledem k potřebě těchto zařízení malé. Odůvodnitelné je zejména vlastnictvím pozemků na dosud nevyužitých plochách, které výrazně komplikuje umístění zařízení veřejného vybavení.

Území zvláštní

V platném územním plánu je celkem 1 336,13 ha ploch určených pro zvláštní využití, z toho nevyužitých je 281,46 ha, což představuje 21,1 %.

Posuzované změny nárokují 0,78 ha nových zvláštních území, což představuje 0,1 % stávajících zvláštních území. Celý rozsah je řešen změnou jiných typů zastavitelných ploch, zároveň je celý rozsah změn navrhován na volných plochách.

Požadavek na rozšíření stávajících území zvláštních o 0,1 % je z celoměstského hlediska zanedbatelný. Příznivé je, že změny jsou požadovány v již zastavitelném, přestože doposud nezastavěném území.

Celkové shrnutí změn

V platném územním plánu je celkem 20 258,24 ha sledovaných ploch, z toho nevyužitých je 3 996,53 ha, což představuje 19,7 %.

Posuzované změny nárokují 44,85 ha nových sledovaných ploch, což představuje 0,2 % stávající nabídky územního plánu. Celý rozsah změn požaduje změnu území již určeného k zastavění.

Na volných plochách je změnami navrhováno 41,97 ha, tj. 0,2 % sledovaných ploch a 93,6 % navrhovaných změn.