Odůvodnění změny:

Číslo změny:  			Z 2001 / 00

Městská část:  		Praha 1, Praha 3, Praha 8

Katastrální území: 		Karlín, Nové Město, Žižkov

Parcelní číslo:		lokalita "Masarykovo nádraží - Florenc"

# Hlavní cíl změny: 	Změna funkčního využití ploch, z funkcí smíšené městského jádra /SMJ/, všeobecně smíšené /SV/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

# na plochy smíšené městského jádra /SMJ/, všeobecně smíšené /SV/, zvláštní - ostatní /ZVO/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, zeleně městské a krajinné /ZMK/, kultura a církev /ZKC/ - plovoucí značka pro plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy, vybraná komunikační síť /S4/ a plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ - plovoucí značka pro plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy.

# Stávající VPS 1/DZ/3, 1/DZ/8, 3/DN/8, nové vymezení VPS.

# Revitalizace území a začlenění do městské struktury v souvislosti s uvolněním nepotřebných ploch Masarykova nádraží v důsledku nového řešení železniční infrastruktury a omezení ploch ÚAN Florenc, nové vymezení veřejně prospěšných staveb.

#### textová část

#### Postup při pořízení změny:

Návrh zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy byl zpracován na základě Usnesení ZHMP č. 19/71 ze dne 18. 9. 2008. Pořizování této změny bylo usnesením ZHMP č. 30/85 ze dne 22. 10. 2009 k návrhům zadání CVZ I ÚP SÚ HMP přerušeno. Zadání změny bylo schváleno usnesením ZHMP č. 38/52 dne 3. 6. 2010.

Návrhy CVZ I ÚP SÚ HMP byly vystaveny v rámci společného jednání k nahlédnutí od 9. 5. - 24. 6. 2011. Na základě společného jednání došlo k úpravě návrhu změny, byly respektovány požadavky dotčených orgánů Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva kultury ČR na úpravu změny (severní hranice plochy DZ Masarykova nádraží byla upravena – ponechána dle platného územního plánu, bylo upřesněno vymezení VPS na přestavbu kolejiště Masarykova nádraží včetně úpravy výčtu dotčených pozemků VPS, navrhovaná plocha ZVO byla rozšířena, byla odstraněna podmíněnost staveb).

Návrh změny bude vystaven v rámci veřejného projednání; případné uplatněné připomínky a námitky mohou vést k úpravě změny.

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů:

Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008. Změna vychází z územně plánovací dokumentace kraje - Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 2009, kde je dotčená lokalita vymezena jako transformační oblast Masarykovo nádraží (T/9).

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování:

# Změna je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, uvedenými v § 18 (1), (2) a (3) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Projednání změn ÚP hl. m. Prahy probíhá v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhláškou č. 500/2006 Sb.

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, soulad se stanovisky dotčených orgánů popřípadě s výsledky řešení rozporů:

Změna je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Na základě stanovisek a připomínek uplatněných v rámci společného jednání a následných dohodovacích jednání došlo k úpravě návrhu změny, byl respektován požadavek dotčených orgánů Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva kultury ČR na úpravu změny. Ministerstvo kultury nesouhlasilo s odejmutím památkové ochrany objektu pošty, resp. „Poštovního dvora“, který podmiňoval výstavbu v rozšířeném pásu území podél ulice Na Florenci. Protože tato výstavba by znemožnila potřebné rozšíření kolejiště Masarykova nádraží k ulici Na Florenci v ploše DZ dle platného ÚP SÚ HMP, které původně mělo být podle podkladové studie realizováno rozšířením kolejiště k ulici Hybernské právě na úkor poštovní budovy, ministerstvo dopravy v návaznosti na stanovisko ministerstva kultury nesouhlasilo s realizací výstavby znemožňující přestavbu kolejiště Masarykova nádraží podél ulice Na Florenci  na úkor plochy DZ dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu se v návrhu změny k veřejnému projednání oproti návrhu změny ke společnému jednání nenavrhují nově plochy SMJ směrem k ulici Na Florenci. Dále v souladu s požadavkem ministerstva kultury se rozšiřuje plocha ZVO podél ulice Hybernské i na objekt pošty a nenavrhuje se podmíněnost staveb.

Ministerstvo dopravy ČR trvá na  zajištění dostatečného prostoru pro rozvoj příměstské a městské železniční dopravy v jedné ze dvou centrálních železničních stanic hlavního města. Na základě požadavků Ministerstva dopravy ČR je vymezen rozsah ploch DZ potřebných pro zajištění modernizace dráhy v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území kraje, jsou upravena vymezení nových VPS zz|DZ|1,8 přestavba kolejiště Masarykova nádraží, xx|DV|1,8 propojení ulic Na Florenci – Pernerova a yy|DV|1 prodloužení ulice Na Florenci. Dochází také k úpravě změny vymezení stávající VPS 3|DN|8 autobusové nádraží Florenc.

- Vyhodnocení splnění zadání:

Zadání bylo splněno.

Území změny bylo prověřeno studií „Masarykovo nádraží - Florenc“ z února 2008, zpracovatel atelier FNA, SUDOP Praha a.s, ETC s.r.o.

Území změny bylo nad rámec schváleného zadání změny rozšířeno:

- v ploše ulice Na Florenci, kde byla vymezena funkční plocha DU (popisující současný stav území), čímž je lépe vyjádřena urbanistická koncepce transformačního území s novými urbanistickými osami, které navazují funkčními plochami DU na tuto ulici.

- V ploše SV při části Pernerovy ulice (mezi ulicemi Prvního pluku a Malého), která byla změněna z ploch DZ v souvislosti se stabilizací nového urbanistického propojení Na Florenci - Pernerova jako možnost přestavby resp. zkvalitnění stávající zástavby v reflexi na nový význam této části ulice.

- Mírné rozšíření plochy S4 při křižovatce ulic Křižíkova - Ke Štvanici.

V návrhu funkčních ploch dochází k překročení schváleného zadání na základě ověření řešení, kdy namísto funkčního využití ploch ZP byly navrženy plochy ZMK, které reálněji popisují možné budoucí využití území s ohledem na stávající stav a podmínky v území.

Ve funkcích, které změna navrhuje, nejsou navrhována území smíšené městského jádra /SMJ/ - značka pro plochy menší 2500 m2 a garáže a parkoviště /DGP/ - značka pro plochy menší 2500 m2, jelikož navrhované plochy těchto typů jsou buď větší než 2500 m2, nebo se přičleňují k již vymezeným plochám.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení:

Území pořizované změny - přestavbové území Masarykova nádraží - má hranice totožné s dříve navrhovaným velkým rozvojovým územím a také s plochou zde vyhlášené stavební uzávěry. I přes ponechání hlavní funkce - železniční stanice - zde dojde k intenzivní transformaci území. Zejména budou transformovány plochy, které již nejsou potřebné pro provoz železnice. Přitom jde o nemalé území v centrální části města s dobrými dopravními vazbami (metro - linky B a C, tramvaje, železnice).

V návrhovém období bude území sloužit jednak příměstské železniční a dálkové a mezinárodní autobusové dopravě, jednak jako významné území celoměstského centra se smíšenou funkcí. Pro požadovaný záměr se navrhují plochy smíšené městského jádra /SMJ/ s kódy míry využití území I, všeobecně smíšené /SV/ s kódem míry využití území I a F, zvláštní - ostatní /ZVO/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R  /DH/, plochy zeleně městské a krajinné /ZMK/, vybraná komunikační síť /S4/, doplněné plovoucími značkami pro plochy bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy kultura a církev /ZKC/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/. Navržené plochy jsou převážně na úkor ploch tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/.

S ohledem na rostoucí poptávku a prognózované zátěže cestujících tohoto nejvýznamnějšího nádraží příměstské železnice v Praze je ve střednědobém horizontu zapotřebí vytvořit předpoklady pro plně funkční provoz v dostatečných parametrech. Proto již platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy počítal s přestavbou kolejiště a návrhem změny je tento požadavek upřesněn a potvrzen. Přestavba spočívá ve změně uspořádání stávajících nástupišť a kolejí za účelem dosažení kvalitativně lepších parametrů s ohledem na vysoké obraty cestujících a v přístavbě dvou nástupištních hran směrem k ulici Na Florenci na úkor nevyužívaného zázemí železnice. Návrh změny stabilizuje kolejové řešení Masarykova nádraží podle požadavků ministerstva dopravy a počítá s přestavbou kolejiště v ploše DZ. Cílem je zajistit dostatečný prostor pro rozvoj příměstské a městské železniční dopravy v jedné ze dvou centrálních železničních stanic hlavního města. Rozsah ploch DZ je v západní a jihozápadní části redukován – je zde vymezena plocha ZVO zahrnující historické budovy nádraží a objekt Poštovního dvora.

Současně jsou návrhem ploch DZ v oblasti křížení s ulicí Trocnovskou vytvořeny podmínky pro ochranu území pro případnou realizaci Nového spojení II v dlouhodobém horizontu.

Návrh změny vytváří předpoklady pro přestavbu centrálního autobusového nádraží Praha - Florenc v trianglu mezi železničními tratěmi, plovoucí značkou DH v ploše SMJ-I na místě stávajícího autobusového nádraží je ponechána možnost umístit autobusové nádraží či jeho část v rámci této plochy (např. jako integrální součást budoucí zástavby). Návrh změny provádí dílčí korekce funkčních ploch komunikací, které vyplynuly z upřesnění na základě podkladové studie.

Zástavba bude respektovat uliční prostory Nového Města a Karlína a bude je dotvářet. Dle podkladové studie by měla vzniknout nová urbanistická struktura převážně blokového a poloblokového charakteru respektující okolní zástavbu měřítkem i výškovou hladinou. Navrhovaná změna zhodnocuje výjimečný potenciál této lokality, která leží v současně zastavěném a převážně zastavitelném území.

Oproti podkladové studii „Masarykovo nádraží - Florenc“ z února 2008, zpracovatel atelier FNA, SUDOP PRAHA a.s, ETC s.r.o. je zástavba podél ulice Na Florenci ponechána na základě výsledků společného jednání a následných dohadovacích jednání v rozsahu dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Návrh změny potvrzuje podkladovou studií navržené urbanistické propojení Nového Města a Karlína prostřednictvím ploch DU jako novou osu v území. Je navrženo propojení ulic Na Florenci - Pernerova včetně návrhu většího veřejného prostoru uprostřed transformačního území. Další osou v území je plocha zeleně městské ZMK, která propojuje a  navazuje nově navržený veřejný prostor na oblast u Muzea hl. m. Prahy, respektive je pokračováním veřejného prostoru a parku podél ulice Ke Štvanici a dále pokračuje prostřednictvím plochy ZMK směrem k Vítkovu. Jako zárodek možného výhledového propojení ulic Na Florenci - Opletalova jsou navrženy plochy DU v prodloužených osách těchto ulic. Jejich propojení je ve střednědobém horizontu možné např. podchodem nebo nadchodem kolejiště Masarykova nádraží. Z těchto důvodů je vymezena i VPS yy|DV|1, která vytváří předpoklady pro realizaci tohoto pěšího propojení.

Změna respektuje požadavek usnesení vlády České republiky č. 1147/2000 ze dne 15. 11. 2000 na vytvoření železničního muzea z areálu bývalého depa Masarykova nádraží v rámci plochy SV-F s plovoucí značkou ZKC. Část uvažovaného areálu muzea zasahuje rovněž do navazující plochy ZMK, kde se nachází památkově chráněný objekt železniční remizy (za přesuvnou), který ale bude z hlediska regulativů ÚP SÚ HMP považován za stavbu v zeleni a jeho začlenění do komplexu muzea je tedy možné. V souvislosti se záměrem muzea musí být v rámci podrobnější územní přípravy záměrů ve funkční ploše SMJ-I, vymezené ulicí Hybernskou a estakádou Severojižní magistrály, vytvořeny dostatečné podmínky pro dopravní obsluhu tohoto muzea. Současně musí být zajištěno pěší propojení z ulice Hybernské přes areál depa, resp. muzea směrem na vrch Vítkov.

Navrhované řešení nezasahuje ÚSES ani chráněné území přírody. Nedochází k redukci celoměstského systému zeleně.

V řešeném území změny jsou současná liniová vedení nadřazených systémů technického vybavení: kmenová stoka B, optické kabely v kabelovodu a radioreléové trasy.

Návrhem změny dochází k rozšíření zastavitelných i nezastavitelných území.

Mění se stávající VPS 1|DZ|3 a 1|DZ|8, části VPS 1|DZ|3 i 1|DZ|8 jsou v souvislosti s návrhem funkčních ploch redukovány.

VPS 3|DN|8 je nově vymezena na základě podkladové studie.

Nově se vymezuje VPS xx|DV|1, xx|DV|3 a xx|DV|8 (Praha 1, Praha 3 a Praha 8 - propojení ulic Na Florenci - Pernerova), dále yy|DV|1 (Praha 1 - prodloužení ulice Na Florenci) a zz|DZ|1 a zz|DZ|8 (Praha 1 a Praha 8 - přestavba kolejiště Masarykova nádraží).

- Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Návrh změny Z 2001/00 se jeví problematický z hlediska vlivu na ovzduší a akustickou situaci. Posuzované území, které je předmětem předkládané změny, je nadlimitně zatíženo, a to především provozem na severojižní magistrále.

V ostatních aspektech lze považovat tuto změnu za přínosnou – jejím uplatněním dojde k oživení daného území, revitalizaci urbanisticky stagnujícího území, řešení starých ekologických zátěží, navýšení přírodních prvků a za určitých podmínek i ke vzniku příležitostí pro bydlení a zaměstnání, příp. pro umístění kulturních či lékařských zařízení.

Při respektování níže uvedených opatření lze považovat změnu Z 2001/00 Masarykovo nádraží za akceptovatelnou.

Navržená opatření (jsou uvedena pouze ta opatření, která je možné řešit nástroji územního plánování):

- Umisťování chráněné zástavby řešit v budoucnu v součinnosti s postupnou humanizací severojižní magistrály.

- Rozvoj území posuzované změny koordinovat s humanizací severojižní magistrály tak, aby v budoucnu nedocházelo ke zvýšené investiční náročnosti humanizace.

- Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvoj území v centrální části města a v dostatečné dostupnosti městské hromadné a veřejné dopravy, doporučuje zpracovatel VVURÚ navrhnout a iniciovat změnu vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, především čl. 10 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, bodu 5 definující požadavky na počet parkovacích stání tak, aby v centrálních částech města, a tedy právě v území posuzované změny, které má dostatečnou dostupnost městské hromadné a veřejné dopravy, byly sníženy nároky na budování neúměrného počtu nových parkovacích stání a generování nových a zbytečně vysokých dopravních zátěží v již tak zatížené části města.

- Budoucí výstavbu podmínit napojením území posuzované změny na systémy centrálního vytápění, případně využitím nízkoemisních kotlů v kombinaci s obnovitelnými a druhotnými zdroji energie.

Informace, jak bylo respektováno stanovisko k SEA, bude doplněna po veřejném projednání návrhu změny ÚP SÚ hl. m. Prahy v rámci řízení o vydání změny formou opatření obecné povahy.

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa.

Změna nevyžaduje další zábory ZPF – současně zastavěné území.

- Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Bude doplněno následně na základě veřejného projednání. Vyhodnocení námitek bude zapracováno do odůvodnění. MMR ČR bude s aktualizovaným odůvodněním seznámeno.